《网络安全》

题目：      IPv6下的“ARP攻击”分析

学    号：             2022211570

姓    名：                项 枫

班    级：             2022211801

专    业：               信息安全

学    院：           网络空间安全学院

2024年    10月    14日

一、IPv6是否存在“ARP攻击”？

IPv6使用NDP协议替代了IPv4中的ARP协议，但由于实现原理基本一致，因此针对ARP协议的ARP欺骗、ARP泛洪等类似攻击方式在IPv6中依旧可行[1]。

二、IPv6的地址解析

（一）地址解析的实现[2]

IPv6的地址解析包括两个过程：（1）解析目的IP对应的链路层地址（2）邻居可达性状态的维护过程。

在IPv4中使用的是ARP协议，在IPv6中使用的是NDP协议中的NS和NA报文来实现的。

采用NDP协议的优势在于增加了地址解析协议与底层链路的独立性。对每一种链路层协议都是用相同的地址解析协议，无须再为每一种链路层协议定义一个新的地址解析协议。

在IPv4中，ARP使用的是广播地址，必须泛滥到二层网络的每台主机。IPv6的地址解析利用三层的组播寻址限制了地址的传播范围，通过将地址解析请求发送到特定解析地址所属的被请求节点组播组（FF02::1:FF00:0/104+IPv6地址后24位组成），减小了报文的传播范围，节省了网络的带宽。

在IPv6中，NDP协议通过在节点之间交互NS和NA报文完成IPv6地址到链路层地址的解析，解析后用得到的链路层地址和IPv6地址等信息来建立相应的邻居缓存表项。

NS报文的主要功能字段包括Target Address和Option字段。Target Address字段包含待解析的IPv6地址。Option字段只使用链路层地址选项（Link layer Address Option)，链路层地址选项包括类型、长度和地址三个部分。当类型为1时，表示源链路层地址，在NS、RS、Redirect报文中使用；当类型为2时，表明链路层地址为目标链路层地址，在NA报文中使用。

假如网络中有主机A和主机B。A的链路层地址为MAC1，IPv6地址为IP1；B的链路层地址为MAC2，IPv6地址为IP2（假设为2001::1)。则A查询B的链路层地址的过程如下：

（1）节点A发送一个NS报文到链路上，目的IPv6地址为B对应的被请去节点组播地址(FF02::1:FF00:1)，目标地址为IP2，选项字段中携带MAC1；

（2）节点B接收到该DS报文后，根据NS报文中的源IPv6地址和源链路层地址选项更新自己的邻居缓存表项，并发送一个NA报文来应答NS报文，报文Option字段中的链路层地址为自己的链路层地址MAC2；

（3）节点A收到NA报文后，根据报文中携带的节点B的链路层创建一个到目标节点B的邻居缓存表项。

（二）存在的安全威胁[1]

1、安全威胁

（1）中间人攻击

由于NDP协议基于可信网络因此并不具备认证功能，因此可通过伪造ICMPv6 NA/RA报文实现中间人攻击。攻击者可以伪造NA报文，将自己的链路层地址并启用覆盖标志（O）作为链路上其他主机的地址进行广播。攻击者可伪造RA报文发送至目标节点修改其默认网关。

（2）重复地址检测攻击

当目标节点向FF02 :: 16所有节点发送NS数据包进行重复地址检测时，攻击者可向该节点发送NA报文进行响应，并表明该地址已被自己使用。当节点接收到该地址已被占用消息后重新生成新的IPv6地址并再一次进行重复地址检测时，攻击者可继续进行NA响应实现DoS攻击。

（3）泛洪攻击

攻击者可伪造不同网络前缀RA消息对FF02 :: 1进行泛洪攻击，接收节点将会根据不同的网络前缀进行更新，从而消耗大量的CPU资源。

2、应对方式

安全邻居发现（SEND）协议是邻居发现协议中的一个安全扩展，其工作原理为使网络中每个IPv6节点都有一对公私钥以及多个邻居扩展选项。采用SEND协议后，各个节点的接口标识符（IPv6地址低64比特）将基于当前的IPv6网络前缀与公钥进行计算产生，而不能由各个节点自行选择。安全邻居发现协议通过时间戳和Nonce选项抵御重放攻击，并引入了CGA（密码生成地址）与RSA签名对数据源进行验证以解决邻居请求/邻居通告欺骗的问题。SEND虽然可以解决一定的安全问题，但目前系统与设备对SEND的支持十分有限。

RFC7113提出了IPv6安全RA方案RA-Guard，其通过阻断非信任端口RA报文转发来避免恶意RA可能带来的威胁，在攻击包实际到达目标节点之前阻塞二层设备上的攻击数据包。

使用访问控制列表或空路由过滤对地址空间中未分配的部分的访问，用以防止攻击者迫使路由解析未使用的地址。

# 参考文献

- IPv6对网络安全的影响性分析 - FreeBuf网络安全行业门户

- IPv6地址解析_ff02::1:ff00:1-CSDN博客