虚拟专用网实验指导书

- 实验目的

通过实验掌握虚拟专用网的实现原理、协议和结构，理解并掌握在 Cisco 网络环境下 IPSec VPN（IP 协议安全协议）配置的方法，理解并掌握在 Windows 操作系统中IPSec（IP 协议安全协议）配置 VPN 网络的方法。

- 实验原理

2.1 VPN介绍

虚拟专用网VPN ( virtual private network）是在公共网络中建立的安全网络连接，这个网络连接和普通意义上的网络连接不同之处在于，它采用了专有的隧道协议，实现了数据的加密和完整性检验、用户的身份认证，从而保证了信息在传输中不被偷看、篡改、复制，从网络连接的安全性角度来看，就类似于在公共网络中建立了一个专线网络一样，只不过这个专线网络是逻辑上的而不是物理的，所以称为虚拟专用网。VPN系统的构成如图 1所示，包括:VPN服务器，VPN客户机和隧道。由于使用Internet进行传输相对于租用专线来说，费用极为低廉，所以VPN的出现使企业通过Internet既安全又经济地传输私有的机密信息成为可能。

图 1 VPN系统构成

2.2 VPN的类型

根据网络类型的差异，可以把VPN分为Client-LAN 和LAN-LAN两种类型。

1. Client-LAN类型的VPN

Client-LAN类型的VPN也称为Acess VPN，即远程访问方式的VPN。它提供了一种安

全的远程访问手段，例如，出差在外的员工、有远程办公需要的分支机构，都可以利用这种类型的VPN，实现安全的对企业内部网络资源进行远程访问。它又分为基于internet远程访问的VPN，和基于intranet远程访问的VPN。

使用基于internet远程访问的VPN，远程访问的客户端首先通过拨号网络连接到当地的ISP ( internet服务提供商)，利用ISP提供的服务通过internet连接到企业的远程访问服务器，在采用VPN隧道协议的情况下，企业的远程访问服务器会和远程访问客户端建立一个安全的VPN连接，远程访问客户端就可以安全的使用企业内部各种授权的网络资源了，其结构如图 2所示。基于internet远程访问的VPN通常采用PPTP，L2F，L2TP等隧道协议。

图 2 基于 internet 远程访问的 VPN 拓扑结构

对于通过intranet进行连接的企业内部机构及其远程分支机构，为了包含有些部门的保密信息，可以使用基于intranet远程访问的VPN，如图 3所示。这些有安全需求的部门网络与intranet网络也是物理上连接的，但是这个部门的网络通过VPN服务器与intranet网络分隔。VPN服务器并不提供直接路由连接功能，其它部门的客户端计算机，则需要与保密部门建立安全的VPN连接，并且具有访问保密部门网络资源的权限，才能访问保密部门受保护的网络资源。这种类型的VPN通常采用IPSec协议建立加密传输数据隧道，对通过VPN进行传输的数据采用了加密、完整性检验等措施。

图 3 基于 internet 远程访问的 VPN 拓扑结构

2. LAN-LAN 类型的 VPN

为了在不同局域网络之间建立安全的数据传输通道，例如在企业内部各分支机构之间或者企业与其合作者之间的网络进行互联，则可以采用LAN-LAN类型的VPN。对于物理距离较远的企业与分公司、分支机构和合作企业间的网络连接，为了安全性，一般租用专线，网络结构复杂，费用昂贵。而采用LAN-LAN类型的VPN，可以利用基本的internet和intranet网络建立起全球范围内物理的连接，再利用VPN的隧道协议实现安全保密需要，

就可以满足公司总部与分支机构以及合作企业间的安全网络连接，如图4所示。这种类型的VPN通常采用IPSec协议建立加密传输数据隧道。LAN-LAN类型的VPN，当用来构建内联网时称为Intranet VPN，用于企业和合作企业进行网络互联时称为Extranet VPN。

图 4 LAN-LAN 类型的 VPN

2.3 VPN的协议

VPN采用了多种信息安全技术和网络技术，包含隧道技术，加密解密技术，密钥管理技术和身份认证技术。对于构建VPN来说，网络隧道(Tunneling)技术是个关键技术。隧道技术是一种数据封装技术，它利用一种协议来封装在另一种协议中传输，从而实现被封装协议的安全性。现有封装协议主要包括两类:一种是第二层隧道协议，它首先把各种网络层协议(如IP协议)封装到数据链路层协议PPP的数据帧中，再把整个PPP帧装入到隧道协议中。由于隧道协议封装的是数据链路层的数据包，即OSI开放系统互连模型中第二层的数据包，所以称之为第二层隧道协议，如 PPTP，L2F，L2TP，它主要应用于构建基于internet远程访问的VPN;另一种是第三层隧道协议，如IPSec、GRE等，它把第三层即网络层的各种协议直接封装到隧道协议中进行传输，由于被封装的是第三层的网络协议，所以称为第三层隧道协议，它主要应用于构建Intranet VPN和 Extranet VPN。

- 第二层隧道协议

第二层隧道协议主要有三种。一种是微软、Ascend、3COM 等公司支持的PPTP(Point to Point Tunneling Protocol，点对点隧道协议）。另一种是Cisco、北方电信等公司支持的L2F (Layer 2 Forwarding，二层转发协议）。第三种是L2TP (Layer 2Tunneling Protocol，二层隧道协议），它结合了上述两个协议的优点，是由IETF起草，微软、Cisco、3Com等公司共同制定。下面以PPTP协议为例，对二层隧道协议进行介绍。

PPTP用于PPTP客户端和 PPTP服务器之间的安全通信，它被嵌入到NT4.0和Windows98操作系统中，用于Microsoft的路由和远程访问服务。对于数据加密，PPTP采用了PPP点到点协议的身份验证方法和微软的MPPE点到点加密协议。

PPTP协议是对链路层的PPP协议数据包通过GRE封装协议进行封装，使PPP数据包通过IP网络进行传输。PPTP协议首先对PPP帧进行封装，将PPP帧中的有效数据进行加密后，添加PPP报头，封装形成PPP帧。PPP帧再进一步添加GRE报头，经过第二次封装形成GRE报文。第三次封装是在GRE报文之外再添加IP报头，IP报头中包含数据包源地址和目的IP地址。最后在IP数据包多层封装之后，根据不同物理网络再进行相应的数据链路层封装，最后形成了图 5所示封装后在隧道中传输的数据包格式。

图 5 PPTP 封装后的数据包格式

- 第三层隧道协议

第三层隧道协议主要包括IPSec和GRE等隧道协议。IPSec(IP Security)协议是IETFIPSec工作组制定的一套保护IP通信安全的协议簇，是一个应用广泛、开放的VPN安全协议体系。GRE (Generic Routing Encapsulation）通用路由封装协议是一种将任意类型的网络层数据包封装入另外任意一种网络层数据包的协议。下面我们以IPSec为例介绍第三层隧道协议。

基于IP协议安全的IPSec是一组开放协议的总称，IPSec协议包括安全协议和密钥协商协议两部分，网络安全协议包括认证协议头 AH (Authentication Header)协议和安全载荷封装ESP (Encapsulating Security Payload）协议;密钥协商协议包括互联网密钥交换协议IKE(Internet Key Exchange)等。

- ESP协议

ESP协议为基于IPSec的数据通信提供了机密性保护，也可提供认证和数据完整性保护。ESP可以对整个IP数据包或者其包含的上层协议部分进行封装，并进行加密或者认证处理，从而实现对数据的机密性和（或）完整性的保护。根据ESP封装的内容不同，可将ESP分为两种模式:传输模式和隧道模式。

传输模式只对IP数据包中的有效数据载荷(即IP数据包中的上层传输协议报头和用于数据部分)进行加密和认证，而不包括IP报头。这种模式继续使用以前的IP头部。ESP报头插在IP报头和IP有效数据载荷之间。ESP认证报尾提供了对前面ESP报头、IP有效数据载荷和ESP报尾的完整性检验。传输模式用于端到端（即计算机到计算机）的网络连接中，具体封装格式如图 6所示。

图 6 ESP 传输模式的封装格式

隧道模式用于网关（或路由器）到网关（或路由器）的网络连接中，网关（或路由器）后面保护的子网内部采用明文数据传输，网关(或路由器）之间的数据传输则受ESP协议的保护。和传输模式不同的是，隧道模式下ESP对包含IP头的整个IP数据包进行加密，外面附加上一个新的IP报头，这个新的IP报头中包含的是网关（或路由器）的IP地址，从而隐藏了原始数据包的目的地址。具体封装格式参见图 7。

图 7  ESP 隧道模式的封装格式

ESP 采用的主要加密标准是 DES 和 3DES，由于 ESP 对数据进行加密，因而它比AH 需要更多的处理时间，从而导致性能下降。

- AH协议头

AH 为 IP 数据包提供了数据完整性检验、数据源身份验证以及抗重放攻击等服务功 能，但不提供数据的加密保护，因而它不保证任何的机密性。两个最普遍的 AH 标准是 MD5 和 SHA-1。根据封装格式不同，AH 也可分为两种模式：传输模式和隧道模式，分别用于和 ESP 相同的网络连接环境中。

传输模式中，AH 头被插在 IP 数据包的 IP 头之后，有效数据载荷之前，它对整个新 IP 数据包进行认证，如图 7 所示。而隧道模式中，IP 数据包格式不变，AH 头被插在原 IP 头之前，并生成一个新的 IP 头放在 AH 头之前。这种模式下 AH 的认证范围包括整个新 IP 数据包，如所示图 8。

图 8 AH传输模式的封装格式

图 9 AH 隧道模式的封装格式

- 密钥协商

上面介绍的ESP和AH协议在进行IPSec数据封装过程中，用到了加密算法、苦钥寻多种安全参数，采用IPSec连接的两台计算机或网关必须使用相同的安全参数，才能一端进行封装，另一端进行解封，这就要求两端事先协商好安全参数。在 IPSec中，通过安全关联SA (Security Association）的数据结构来描述IPSec数据封装的安全参数。SA可以采用手工方式和自动方式进行管理，手工管理在有限的安全需要时可以满足要求，而自动管理方式能满足所有的应用要求。互联网密钥交换协议IKE就是用于自动管理SA中的安全参数，具体说就是在 IPSec通信双方之间通过协商建立起共享的安全参数及验证的密钥。

由上面的介绍我们可知，IPSec提供了数据加密、身份认证和完整性检验这三种最基本的安全措施，保证通过IPSec建立的VPN的安全性。数据加密保证了数据被截获后难以破解出明文信息。身份认证服务可以验证发送者的身份，可以确定申请发送者在实际上是真实发送者，而不是伪装的。完整性检验服务可以保证数据从原发地到目的地的传送过程中没有被篡改。重传保护服务是为了避免未经授权的数据发送。

三、实验内容

Windows IPSec实验

在Windows中配置（内置or专有）IPSEC，通过抓包工具抓取建立ipsec的协商密钥过程，和建立之后的加密通信数据包（截图），并进行分析；  (提示：可以使用ping\net send \telnet等命令进行对比验证)

路由器VPN实验

PacketTracer软件仿真路由器的vpn配置，分析密钥协商和加密流程数据包（截图）。

- 实验步骤

3.1 Windows IPSec实验

实验环境：两台Windows XP，并可以互相ping通

（1）配置Windows内置的IPSec安全策略（主要步骤截图）

在运行中输入“secpol.msc”打开本地安全设置窗口，右击“安全服务器”，点击“指派”，则图 37 中右侧“策略已指派”中的选项将由 “否”变为“是”，这样将此计算机设置为 “安全服务器”。

双击“安全服务器”， 选中“所有 ICMP 通讯量”，点击“编辑”按钮，就可以对“所有 ICMP 通讯量”这个 IP 安全规则进行编辑。打开“筛选器操作”菜单，选中“需要安全”，就将“所有 ICMP 通讯量”这个 IP 安全规则设置为必须建立安全的连接。

打开“身份认证方法”，点击“添加”，则弹出如图所示菜单。在这个菜单中指定了三种身份认证方法，我们选择“预共享密钥”的方法，设置共享密钥 111，点击确定。

将另一台Windows XP计算机也做同样的配置，然后从一台计算机用 ping 命令测试两者之间的连接，显示下图所示状态。这说明，通过上面的配置，两台计算 机在建立安全的 IPSec 连接之前，首先对 IP 安全规则的 SA 进行协商，显示“Negotiating IP Security”，以协商建立相互通讯时共享的安全参数及验证的密钥。协商完成后，可以 看出两台计算机处于连通状态。

NOTE：若此时无法通信，如下图所示，仅显示Negotiating IP Security。请再次查看所指派的安全策略中的“IP安全规则”，并思考IP协议与ICMP协议的关系，实现两台计算机的连通。

（抓包分析IP 安全规则的密钥协商和安全传输的协商过程数据包，提交截图）

（2）配置专用的IPSec安全策略

除了利用 windows 内置的 IPSec 安全策略外，我们还可以自己定制专用的 IPSec 安全 策略。右击 “IP 安全策略，在本地计算机”，选择“创建 IP 安全策略”，则弹出IP 安全策略向导界面。点击下一步，要求输入新 IP 安全策略的名称和描述， 再点击下一步弹出安全通讯请求，我们选择清除“激活默认响应规则”，最后就到了“完成 IP 规则向导”，选中“编辑属性”后点击完成。

在弹出的创建 IP 安全规则向导窗口中，点击“添加”，会依次设置：隧道方式（默认“此规则不知道隧道”），网络类型（默认“所有网络连接”），身份验证方法如图所示，我们选择采用预共享密钥的方式进行身份认证，在这里我们设置一个简单的密钥 111，点击 “下一步”。

下面进入 IP 筛选器列表的配置项，在这项里设置哪些地址和网络协议的数据包使用 IPSec 安全连接。点击“添加”，就可以设置一个新的 IP 筛选器列表了。此时列表为空，点击 “添加”，我们在 IP 筛选器列表中添加一个 IP 筛选器。点击“下一步”对IP地址进行设置。

这里将“我的 IP 地址”作为源地址，选择“任何 IP 地址”作为目标地址。在 “选择协议类型”中选中“任意”。 点击“下一步”，则完成 IP 筛选器编辑。

完成“新 IP 筛选器列表”的建立后，点击“下一步”，编辑这个筛选器列表的操作，“筛选器列表的操作”是指当有 IP 数据包符合筛选器中定义的条件时， IPSec 对符合条件的数据包如何处理，如何操作。添加一条筛选器操作，点击“添加’”，会出现 IP 筛选器操作向导，点击“下一步”，直到选择筛选器操作常规选项，即对于符合筛选器列表中定义的数据包，将如何处理，选中“协商安全”，让其进行 IPSec 安全协商。选中“不和不支持 IPSec 的计算机通讯”，以要求必须 在 IPSec 基础上进行连接，点击“下一步”。

决定进行通信过程中是否加密和完整性检验，为了更加清楚这其中采用的协议，选择“自定义”然后点击“设置”。 可以看到 AH 和 ESP 协议的不同功能，即 AH 协议不进行加密，而 ESP 可进行加密和完整性检验，相关算法也都可以选择，点击确定即完成了 IP 筛选器操作向导。

筛选器操作完成后，下面我们可以看到新建立的筛选器操作名称，点击“下一步”，即完成了新增 IP 安全规则向导的设置，我们会看到新增加的安全规则，包括新 IP 筛选器列表、新筛选器操作等。

对另一台虚拟机做同样配置，通过ping测试在建立安全的IPSec连接之前，是否会协商建立相互通 讯时共享的安全参数及验证的密钥。

3.2 路由器VPN实验

（1）配置网络

安装cisco 模拟器，将两个路由器拖到工作区域，等待路由器启动。输入 no，回车。

为路由器设置公网地址和内网地址

输入“enable” 进入特权模式，只有在特权模式下才可以对路由器进行配置，接着设置内网和外网地址：

Router 1

外网：10.0.0.1	内网：192.168.1.1

Router 2

外网：10.0.0.2	内网：192.168.2.1

分别进入路由器router0和router1的特权模式配置路由器，输入命令。

Router>enable        #进入特权模式，只有在特权模式下才可以对路由器进行配置

/*********配置网卡f0/0端口的IP地址和子网掩码,该网卡连接公网*********/

Router#configure terminal                   #进入配置状态，通过端口进行配置

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)# interface fastEthernet 0/0   #进入端口f0/0,配置网卡f0/0的ip地址和子网掩码

Router(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.0 #配置网卡f0/0的ip地址和子网掩码

Router(config-if)#no shutdown                       #开启端口f0/0

Router(config-if)#end                               #返回特权模式

/***********配置网卡f0/1的IP地址和子网掩码,该网卡连接内网************/

Router# configure terminal                  #进入配置状态，通过端口进行配置

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)# interface fastEthernet 0/1  #配置网卡f0/0的ip地址和子网掩码

Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0  #配置网卡f0/0的ip地址和子网掩码

Router(config-if)#no shutdown                            #开启端口f0/0

Router(config-if)# end                                   #返回特权模式

初始配置router 0完成，根据router 0的配置过程完成router 1的配置。配置完成后，点击，选择，将router 0和router 1的f0/0端口连接。

在模拟器左下角选择 ，选取拖到绘图工作区，双击PC图标，选择Desktop，选择IP Configuration,配置PC的IP地址和子网掩码。选取交换机拖至工作区，在选取将路由器于交换机相连，将交换机于PC相连。

下面来配置路由器路由：

配置router 1：

双击router 1图标，选择CLI项，进入路由器配置窗口:

Router>enable

Router#configure  terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)# ip route  0.0.0.0  0.0.0.0  fastEthernet  0/0  #配置内网访问外部网络的出口路由

Router(config)#ip route  192.168.1.0  255.255.255.0  fastEthernet  0/1  #配置外部访问内部网络入口路由

Router(config)#end

配置router 2：

Router>enable

Router# configure  terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)# ip route  192.168.1.0  255.255.255.0  fastEthernet  0/0

Router(config)# ip route  0.0.0.0  0.0.0.0  fastEthernet 0/0  #配置内网访问外部网络出口路由

Router(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 fastEthernet 0/1 #配置外部访问内部网络入口路由

Router(config)#end

测试连通性

（2）配置IPSec VPN

配置router1

定义IKE；定义数据加密方式和认证方式，配置IPSec；将map映射到公网端口

a）定义的IKE的策略,IKE就是router 0和router1之间的密钥交换策略：

Router (config)#crypto isakmp policy 10            #一个IKE的策略，号码是10，数字越低，策略优先级越高

Router (config-isakmp)# authentication pre-share   #使用预定义共享密钥进行设备认证

Router (config-isakmp)#hash md5                   #认证方式使用MD5进行认证

Router (config-isakmp)#encryption des              #加密方式使用DES，可选AES/DES

Router (config-isakmp)#group 2                    #指定DH组

Router (config-isakmp)# lifetime 86400             #注释：对生成新SA的周期进行调   整，两端的路由器都要设置相同的SA周期。

Router (config-isakmp)# exit

Router (config)#crypto isakmp key bupt address 10.0.0.2   #定义一个密码,密码是bupt，和地址为10.0.0.2的设备去交换密钥。

IKE只是密钥的交换策略,我们在使用加密对称和非对称加密算法的时候,需要密钥来对数据加密,上面的IKE策略只是建立一条管理连接，负责加密生成的各种密钥。

b）定义数据的加密方式和认证方式，配置IPSec

Router (config)#access-list 110 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255

#该条配置定义出访问控制列表,这里的访问控制列表不是对数据进行过滤，是定义那些数据应该被加密，也可以理解哪些数据触发IPSec 流。

Router (config)#crypto ipsec transform-set mine esp-des esp-md5-hmac

#该配置设置数据的加密方式，策略名字为mine，使用ESP-DES对数据加密，ESP-MD5-HMAC对数据认证。

Router(config)# crypto map mymap 101 ipsec-isakmp  #定义一个map,来调用我们刚才做的策略。

Router(config-crypto-map)# match address 110       #匹配出访问控制列表110的数据

Router(config-crypto-map)# set peer 10.0.0.2      #标识对端路由器的合法IP地址

Router(config-crypto-map)# set pfs group2

Router(config-crypto-map)# set transform-set mine  #使用什么方式对匹配的数据加密，使用刚才定义好的策略对数据加密。

Router(config-crypto-map)# set security-association lifetime seconds 86400 #指定IPSec SA的存活期

c）将map映射到公网端口，一个端口只能映射一个map

Router（config）interface fastEthernet 0/0

Router(config-if)#crypto map mymap

*Jan  3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON

Router（config-if）end

通过show命令，查看配置好的策略。

用相似的方式配置router1

（3）测试 IPSec VPN

进入 simulation mode，再次ping捕获数据包，并分析密钥协商和数据加密过程。（截图）